德保县人民医院

核磁共振存储系统方案

# 一、清单

| 序号 | 名称 | 参考品牌型号 | 技术参数 | 数量 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 系统运行服务器 | 浪潮NF5280M6或以上型号 | 详见附件方案 | 2套 |
| 2 | 双机热备系统 | 定制服务 | 详见附件方案 | 1套 |
| 3 | 存储系统 | 浪潮AS5300G5或以上型号 | 详见附件方案 | 1套 |

# 二、技术参数附件

| 序号 | 名称 | 数量 | 参考型号 | 规格要求 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 影像系统运行服务器 | 2套 | 浪潮NF5280M6或以上型号 | - 1.规格：≤2U机架式，含上架套件； ★2.处理器配置：支持FCLGA4677封装规格，≥配置相当或优于2颗12C，2.10GHz； 3.内存配置：≥128GB DDR5-4800 内存，可支持≥32个内存槽位； 4.硬盘配置：4*1200G SAS热插拔硬盘，可支持12块3.5 寸热插拔硬盘； 5.RAID：高性能12Gb/s RAID卡,非板载或扣卡模式，支持RAID0,1,5,6,10,50,60，支持电容掉电保护，支持硬盘直通模式； 6.PCIe扩展：≥16个PCI-e槽位，最大支持4个双宽，8个单宽GPU卡； 7.网络配置：配置≥2个千兆端口,2个万兆光口（含光模块）； 8.电源配置：高效节能≥550W冗余电源，符合CRPS标准，冗余热插拔； 9.外设接口：配置RJ45 IPMI专用端口；配置USB 接口≥4个，USB3.0接口不少于2个，VGA接口≥1个； 10.管理：提供本地管理功能，具有本地机器状态显示功能，可实现独立于操作系统的远程操作，包括远程的开机、关机、重启、监控CPU，电源状态，温度等； 11.内置集群管理软件，管理系统支持国产管理芯片，支持对系统安全功能、身份鉴别安全、访问控制安全、入侵防范安全、数据完整性安全、剩余信息保护、硬盘一键擦除功能等安全性测试； 12.诊断管理：支持主机前面板故障诊断展示，具有对系统/内存/电源/风扇/温度/网络等关键部件的故障诊断报警功能，包括但不限于硬盘故障、系统运行故障、风扇及温度故障、网络故障、内存故障和电源故障） ★13.告警管理：支持7x24小时不间断基线监控，支持对偏离基线告警分类（BMC版本告警、BIOS版本告警、BMC配置告警、BIOS配置告警）提供功能截图； 14.安全：支持双因子认证，带外管理模块固件安全技术要求满足评估保障4级，提供证书或检测报告其中一种证明材料； 15.环境适应性：所投服务器需满足工作温度5～40℃，投标产品须满足静电防护标准认证； 16.产品认证：所投服务器通过3C、节能、中国环境标志产品认证； ★17.提供同一品牌商用版服务器操作系统，提供软件著作权佐证： ★18.与存储为同一品牌，供货时提供原厂供货证明及项目授权函； ★19.集成服务项： - 1）、系统安装、调试、测试； - 2）、网络链路调试、测试； - 3）、FTP系统搭建； - 4）、PACS系统迁移； - 5）、PACS系统配置； - 6）、PACS系统优化； - 7）、PACS系统启动； - 8）、每个季度上门巡检服务。 - 20.★提供原厂3年质保及上门服务。 |
| 2 | 影像系统双机热备系统 | 1套 | 定制服务或以上型号 | - 1.基于文件系统的镜像技术，用户可按需选择数据进行复制； 2.支持主机故障自动切换到备机，保障业务连续运营； 3.支持设置主备服务器之间发送心跳信号的时间间隔； 4.支持实时监控CPU/内存/硬盘/网络等系统资源，智能预警和切换； 5.支持持客户既有的环境，如：Windows Server 2008、Windows Server 2012、Windows Server 2016、Windows Server 2019 、RedHat V6/V7/V8，CentOS V6/V7/V8 6、含双机热备系统安装调试； |
| 3 | 影像数据集中存储系统 | 1套 | 浪潮AS5300G5或以上型号 | - 国产品牌，自主研发（非OEM或联合品牌），≤2U机架式一体化设备； 2、控制架构：采用SAN和NAS统一集成的控制器架构，设备同时支持NAS和SAN功能； ★3、控制器：配置控制器数量≥2，可扩展16个控制器，每个控制器提供≥1个Intel至强6核1.9Ghz处理器，非ASIC和ARM架构芯片或处理器； 4、采用内置SSD盘作为存储系统盘，非机械硬盘做Raid模式；同时系统盘可以做cache数据掉电保护； 5、高速缓存：双控制器配置高速缓存≥128GB（高速缓存不包含SSD磁盘、闪存及NAS控制器缓存等）； 6、两个虚拟化控制器之间通过PCI-E 3.0内部总线连接通讯和缓存数据镜像，非外部交换设备连接； 7、存储接口：本次配置≥8个1Gb iSCSI（电口）前端主机接口，配置≥8个16Gb FC前端主机接口； 8、支持缓存保护，并配置BBU电池保护模组，系统支持连续2次整机掉电数据保护，保证掉电时Cache数据安全写入SSD永久保存，供货时提供功能截图、白皮书、官网截图其中任一种证明材料。 ★9、存储硬盘：配置≥4块1.92TB 企业级SSD硬盘，配置≥14块10TB 企业级SAS硬盘,双控制器最大支持≥1200块硬盘； 10、为满足客户现网数据业务精细化管理，要求存储系统支持传统RAID及分布式RAID技术，供货时提供相关的功能检测报告或功能截图任一种证明材料； 11、配置基于存储阵列的安全控制管理软件，以保证在SAN环境下，不同主机系统对存储阵列访问的安全性，配置无限制分区数，不得额外收取许可费用； 12、配置路径冗余管理软件，以实现主机的多通道访问以及对应用透明的自动故障通道切换功能，确保在通道发生故障的情况下，仍可以连续访问信息；且未来增加主机数量，不得额外收取许可费用； 13、配置快照、卷镜像、卷克隆、卷备份、迁移)、自精简、QoS、分布RAID功能； 14、支持自动分层功能，支持SSD、3D NAND SSD、SAS、NL-SAS四层分层架构，通过存储系统内部监测和统计功能，动态的将热点数据自动的迁移到高速的SSD硬盘上； 15、支持独立的硬件压缩卡，数据在线实时压缩功能，数据写入存储的过程中能够实时的压缩，可以节省大量的磁盘空间。采用硬件压缩卡技术，同时采用基于时间的压缩技术，提高存储的整体性能； 16、支持存储虚拟化功能，可以整合异构的FC存储阵列和IP存储阵列，通过虚拟化功能将存储资源统一管理和分配，（提供功能软件界面截图）； 17、支持同步、异步、异步周期三种远程复制技术，同步复制可以达到RPO=0，异步复制能到达到RPO≈0。可以采用FC、IP等复制链路，IP链路复制效率能够达到理论带宽值； - 18、存储产品SPC-1 IOPS≥2700000，并且可以在存储性能委员会(SPC-1)网站查询SPC官方测试报告，并提供测试报告； 19、可通过GUI或CLI设置阵列；可提供集中化的事件日志记录和报警、实时的Email事件通告，允许用户监控存储系统； - 20、支持云备份接口，支持存储数据快照上云直接备份到公有云或私有云，无须备份软件支持，提供相关的功能截图或测试报告任一种证明材料； ★21、所投产品生产厂家入选Gartner通用磁盘阵列存储魔力四象限； 22、基于可信程序的安全机制，支持程序黑白名单管理，包括添加、开启、关闭、修改、删除或批量导入等操作（必须提供功能截图）； ★23、为保证存储系统的兼容性及后续业务扩展能力，要求存储系统与现行商用机器系统互相兼容，提供业务系统兼容适配相关证明材料 ★24、为了保证存储系统的兼容性及与现有业务系统的兼容性，现行商用机器系统互相兼容，提供业务系统兼容适配相关证明材料； ★25、与服务器为同一品牌，所投产品拥有自主知识产权，需提供软件著作权证书； ★26、提供3年维保服务和原厂现场安装服务，供货时需出具原厂供货证明及项目授权函。 - ★27、系统集成服务： - 1）、设备安装、调试、测试； - 2）、网络链路调试、测试； - 3）、PACS数据备份； - 4）、PACS数据迁移； - 5）、PACS数据优化； - 6）、PACS系统配置； - 7）、PACS系统启动新平台； - 8）、每个季度上门巡检服务。 |