德保县人民医院便携式彩超采购项目方案

- 项目名称

德保县人民医院采购项目

- 项目需求

采购便携式彩超1台

- 主要功能

- （一）具备浅表、腹腔、盆腔以及心脏、血管的检测功能

- （二）具备容量管理功能

- （三）可用于穿刺引导

- 预算

100万元。

便携式彩色多普勒超声诊断仪市场调研技术规格及要求

- 货物名称: 便携式彩色多普勒超声诊断仪

- 设备用途: 适用于各临床科室床边超声检查，具备容量管理功能，可用于穿刺引导，心肺功能监测及血流动力学评估应用，以及介入操作的可视化引导，血管通路搭建，诊断和治疗引导等

- 主要技术及系统概述：

  - 技术参数及要求：

    - 主机重量≤5kg（含电池）

    - 显示器≥14英寸高分辨率LED 显示器

    - 系统启动时间：≤30秒

    - 所配软件为该机型的最新版本，并且具有升级能力，可支持组织多普勒组件、造影组件、弹性成像组件等高级功能，以注册证信息为准

  - 成像模式

    - 二维灰阶模式、组织谐波成像技术

    - 穿刺针显影增强技术

    - 彩色多普勒模式、能量多普勒模式

    - 脉冲多普勒模式（PW）、连续多普勒模式（CW）

  - 穿刺针显影增强技术

    - 穿刺针显影增强技术支持凸阵探头、线阵探头

  - B模式成像

    - 多角度空间复合成像技术，支持≥3条偏转线，多级可调，支持线阵和凸阵探头

    - 斑点噪声抑制成像

    - 回波增强技术，提高心脏图像质量

  - 彩色多普勒成像（包括彩色、能量、方向能量多普勒模式）

    - 高分辨率血流成像

    - 双实时同屏对比显示

    - 自动调节取样框的角度及位置

  - 频谱多普勒成像

    - 脉冲多普勒、高脉冲重复频率

    - 连续多普勒

    - TDI组织多普勒成像（支持TVI/TEI/TVM/TVD四种模式）

  - 测量分析和报告

    - 常规测量软件包

    - 支持自动VTI测量

    - 支持自动IVC测量

    - IVC趋势图可指导决策

    - 支持肺部B线自动测量，支持实时与离线检测，可自动快速获取B线计数、B线间距及B线面积比等参数

    - 具备实时IMT血管内中膜厚度自动计算

    - 具备Auto EF自动射血分数测量

  - 连通性和外部数据管理

    - 具备DICOM基础功能，可通过网络将图像传输到DICOM服务器

    - 4个USB 3.0端口

    - 以太网端口，内置无线网卡，借助网络，可在机器上一键将动态或静态图像传输至移动应用端群组内；超声设备上具备可自行设置的隐私数据脱敏传输开关，用户可选择传输图像是否包含病人信息

    - HDMI或S-Video视频输出接口

  - 电源供应

    - 系统通过电池或交流电源运行

    - 可充电锂电池，连续使用时间≥90分钟

  - 专用台车，支持交流供电，可收纳纸巾、检查单等

- 资证要求：符合中华人民共和国相关法规要求，具备国内注册资质

- 配置要求

  - 主机1台

  - 单晶体凸阵探头1支（满足腹部、妇产、肺部（胸膜下）、泌尿、小器官（除眼部外）、外周血管检查）

  - 线阵探头1支（满足小器官（除眼部外）、外周血管、肺部（胸膜下）、儿科检查）

  - 单晶体心脏探头1支（满足心脏、经颅、妇产、腹部、肺部（胸膜下）检查）

  - 台车1个，多功能收纳箱，可调整位置

  - 三探头扩展器1个

- 售后服务要求:

  - 仪器的安装、调试：由厂家专职工程师负责，到医院现场安装、调试

  - 保修期：厂家提供主机、探头≥3年保修