# 分部分项工程

工程名称 :德保县人民医院2号楼消防改造加固工程

| 序 号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | 分部分项工程 |  |  |
|  | 拆除工程 |  |  |
| 1 | 柱子扩大位置破除砖砌体 人工凿洞 碎渣装袋 清理下楼 | ㎡ | 8.15 |
| 2 | 破除地面混凝土垫层 人工拆除扩大柱子位置的混凝土垫层碎渣装袋 清理下楼 |  | 1.30 |
| 3 | 人工拆除门头钢筋混凝土梁 扩大柱头，拆除柱头旁门洞过梁 |  | 0.66 |
| 4 | 余渣弃置 1、运距:5公里内 2、含余渣弃置消纳费 |  | 8.93 |
| 5 | 木门窗拆除 木门拆除 清理下楼归堆 | ㎡ | 24.00 |
| 6 | 凿柱子和梁旧混凝土保护层 | ㎡ | 25.08 |
|  | 混凝土及钢筋混凝土工程 |  |  |
| 7 | 多孔砖墙 1.砖品种、规格、强度等级:页岩1多孔砖 2.砂浆种类、强度等级:干混普通砌筑砂浆 DM-G M10 |  | 3.62 |
| 8 | 矩形梁 1.混凝土强度等级:C30商品砼 |  | 0.97 |
| 9 | 矩形柱 1.混凝土强度等级:C30商品砼 |  | 1.53 |
| 10 | 过梁 1.混凝土强度等级:C30商品砼 |  | 0.66 |
| 11 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400业10以内 | t | 0.310 |
| 12 | 现浇构件带肋钢筋制作安装 HRB400业10以上 | t | 0.836 |
| 13 | 植筋业14 | 根 | 8 |
| 14 | 植筋业16 | 根 | 80 |
| 15 | 植筋业20 | 根 | 34 |
| 16 | 与旧钢筋焊接 | 根 | 477 |
| 17 | 砌体加固筋 | t | 0.101 |
|  | 墙 、柱面工程 |  |  |
| 18 | 柱、梁面一般抹灰 | ㎡ | 94.88 |
| 19 | 柱面刮腻子 满刮腻子两遍,打磨平整 | ㎡ | 54.92 |
| 20 | 梁面刮腻子 满刮腻子两遍,打磨平整 | ㎡ | 39.96 |
| 21 | 柱面喷（刷）涂料 乳胶漆一底二面 | ㎡ | 54.92 |

# 分部分项工程

工程名称 :德保县人民医院2号楼消防改造加固工程

| 序 号 | 项目名称及项目特征描述 | 计量 单位 | 工程量 |
| --- | --- | --- | --- |
| 22 | 天棚喷（刷）涂料 乳胶漆一底二面 | ㎡ | 39.96 |
|  | 混凝土模板及支架(撑) |  |  |
| 23 | 矩形柱 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 2.支模高度:4.8米 | ㎡ | 30.72 |
| 24 | 矩形梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 2.支模高度:3.9米以内 | ㎡ | 19.86 |
| 25 | 过梁 1.模板、支撑材质:胶合板模板钢支撑 2.支模高度:3.6米以内 | ㎡ | 7.90 |
|  | 脚手架工程 |  |  |
| 26 | 扣件式钢管里脚手架 3.6m以上 | ㎡ | 143.56 |
|  | 门窗工程 |  |  |
| 27 | 铁门 | 樘 | 10 |
|  | 其他工程 |  |  |
| 28 | 人工搬运砼至楼上实施点 |  | 2.50 |
| 29 | 人工搬运钢筋至楼上实施点 | t | 0.544 |
| 30 | 人工搬运胶合板模板至楼上实施点 |  | 70.18 |
| 31 | 完工后人工搬运废模板至楼下堆放点 |  | 70.18 |
| 32 | 楼地面成品保护 | ㎡ | 78.76 |
| 33 | 电梯内装饰保护 | ㎡ | 41.80 |
| 34 | 完工后清洁费用 清洁施工范围内容的垃圾，归堆，装袋，清理下楼，运至消纳场 | 项 | 1.00 |
| 35 | 钢筋拉拔试验费 | 项 | 1.00 |
| 36 | 其他材料检验试验费 | 项 | 1.00 |