血透床技术参数要求及预算

一、规格：

(1）整床尺寸：2150×880×500mm，床面宽：800mm；

二、功能：

(1)双摇杆系统实现各种体位，背部升降：0-85°±2°，腿部升降：0-45°±2；

（2）床脚和床主架采用2.0碳钢加厚脚套经一次性冲压成形的扣式设计，结构美观，链接更牢固，脚轮双边结构 增加抓地牢度。

三.结构:

(1)稳固结构：床体稳固扎实；床框、底座加厚用材，采用30×60×1.5mm矩型钢管，床体静态最大载重400kg，床体动态最大载重250kg；

(2)背部床板增加矩形钢管加固，采用三角变量自延位结构，有效转移床板承重，最大限度减少螺管系统受力，有效延长螺管系统及病床使用寿命；

四.部件:

(1)采用“双向到位无极限保护”螺管，背部螺管内置精铜螺母，静音耐磨；双向到位保护功能，操作轻松，有效保证使用寿命；

(2)ABS摇手采用含件注塑成型工艺，内置Φ8mm钢芯，椭圆形防滑设计，加长加粗用材，并开创两级到位开合防夹手设计，不易折断；

(3)床头尾板，采用全新纯正ABS原材料吹塑成型，无缝隙，不藏污纳垢，易清洁，不变形；暗藏锁定开关，稳定可靠，拆卸方便；

（4）折叠式护栏：总长≥1400mm折叠护栏的管材采用优质铝合金材料，6支铝合金支柱，不使用时可收缩，具有强度高操作方便，并带防夹手功能，护栏上可放置移动餐桌板。

(5) 配置中控刹车系统，四只φ5寸双边中控脚轮， 方便 更稳定更可靠；，质地坚硬且轻盈；双边抓地，稳固牢靠；内置全封闭自润滑轴承，防水、防异物卷入；轮面采用TPR耐磨材料，静音耐磨；床脚两侧安装有ABS盖，美观的同时，防止灰尘进入轮子，延长轮子的使用周期。

(6)床板采用1.0mm武钢冷扎钢板，由汽车钣金加工技术--整体模压成型，四角平滑完整，提高了床板的强度，能彻底解决了因拼缝焊接导致的美观及床板四角缝隙易藏污垢的问题；带模压凹槽和透气孔；

（7）记录台位于床尾，台面ABS材质，尺寸：800*420，高750mm，易清洁，设有不锈钢支架，不用时可轻松放下，不占空间。

五.工艺:

(1)整床金属部件100% 施以高精度焊接工艺，确保病床安全可靠，牢固结实；

(2)金属表面处理采用双重涂层技术：环氧树脂保护膜＋树脂粉末涂层，真正达到内外防锈，延长病床的使用寿命；

六. 标准配置:

(1)床体四周配四个输液架插座，钢管整体成型；

(2)床体两侧配四个可移动引流袋挂钩，多体位输液引流；

(3)床体两侧与床尾共设置三个床垫防滑筋，防止床垫在床板升降时前后左右滑动；

七.配置:

床垫、输液架、鞋架，餐桌板。

八.数量及预算:

血透病床17张，预算：伍万壹仟元整（51000.00元）。