项目附表：（参数仅是市场调研初步参数，各厂商或代理商可针对全部货物或单一货物提供具体响应数值及参数修改意见）
	项目编号
	货物名称
	数量
	维保期
	技术指标要求

	4-1.1
	专业版电子病历系统
	1套
	12个月
	专业版电子病历系统包括传统病历系统、图文评分表系统、诊疗文书系统、知情同意书系统、病案集中打印、电子病历质控、精神量表智评等。

(1)电子病历系统通过标准化病历模板和全流程质控管理，实现住院病历的规范化书写和结构化存储，帮助医生提升病历质量和书写效率。

(2)电子病历质控系统通过构建智能质控体系，实现病历质量的全程监管，推动医院从传统事后质控向事前预防和事中控制转变；实现全流程质控闭环管理，大幅提升质控效率从源头降低病历缺陷率，提升医疗质量安全与医院精细化管理水平。

(3)病案集中打印系统通过整合多源病案文书数据，为病案室提供集中打印、规范上报和统一采集的文书管理服务。有效实现精准打印与信息采集，显著提高工作效率。

（4）精神量表智评系统通过提供多类标准化量表模板、自动化计算功能和历史数据比对服务，支持医生高效完成精神类表单评估工作，有效提升评估效率和规范性。

	4-1.2
	病案首页及首页质控系统
	1
	12个月
	基于临床、病案、医保不同版本的病案首页进行管理追溯，并接入病案首页质控管理；利用知识库框架对病案首页本身的内容进行质量检查与提醒。

(1)病案首页管理功能通过标准化首页管理、多环节协同编目、智能质控和医保清单管理等功能，实现从数据录入到医保上报的全流程质量控制，帮助医院提升病案数据准确性，保障医保合规上报，为DIP/DRG支付改革提供可靠数据支撑。

（2）病案首页质控通过建立符合医保支付改革要求的质控体系，实现临床端、病案室和医保结算清单的多场景质控，有效识别和纠正数据错误，提升病案首页数据的准确性和合规性。

	4-2
	超融合系统
	3台服务器+2台交换机
	36个月
	1、国产化VDS超融合一体机

（1）硬件配置：采用2U机架式服务器，适配42U标准机柜；配置不少于2颗国产C86架构处理器，单颗≥16核、主频≥2.5GHz；内存≥256GB DDR5 5600MHz，最大可扩展至1024GB，支持内存动态复用；配备≥2块10T SATA数据盘、≥2块480G前置独立SSD系统盘、≥2块1.92T SSD缓存盘，支持硬盘热插拔；配备≥4个GE、2个10GE端口及冗余电源；支持RAID 0/1/10及JBOD模式，提供3年免费硬件保修。

（2）软件统一性：设备配套计算、存储、网络虚拟化及云计算管理软件为同一品牌，非OEM贴牌产品。

（3）计算虚拟化：基于KVM分布式架构，去中心化部署；支持虚拟机全生命周期管理、批量操作；可扩展全系品牌安全及运维组件；支持VMware平台双向纳管与虚拟机迁移；具备UPS断电联动、主机亚健康检测告警、系统漏洞巡检更新、虚拟机HA高可用、无代理USB映射、无代理多策略备份（最长保存15年）、分级告警及智能运维CLI命令行能力，适配多类国产操作系统。

（4）网络虚拟化：支持可视化拖拽组网、多网口聚合、多网络平面隔离；内置分布式虚拟防火墙与高可用虚拟路由器；具备网络连通性探测、全网流量可视化、端口镜像流量审计功能，可联动第三方安全平台。

（5）存储虚拟化：兼容多类存储协议，支持裸设备映射；可灵活搭建全闪存/混合存储资源池；具备数据本地读取、条带化加速、硬盘状态监测、数据重建智能限速、多模式虚拟机克隆、数据重建优先级调整、坏道修复、硬盘寿命预测、分层QoS管控等能力，支持Oracle RAC部署与虚拟机一致性快照。

（6）云计算管理平台：支持异构多集群纳管（兼容X86/ARM架构、VMware设备，支持千级节点纳管），具备资源统计、拓扑管理、资源监控、分级告警、自定义防火墙策略，支持对接第三方统一认证系统。

2、超融合接入交换机（2台）

配备≥24个千兆电口、≥4个10G SFP+光口，交换容量、包转发率满足机房高吞吐需求；支持M-LAG跨设备链路聚合、设备自动发现、一键替换、终端智能识别、APP远程运维，可联动第三方安全设备实现终端风险封堵。

	4-3
	容灾备份一体机
	1
	36个月
	软硬件一体化集成设备，专为医疗行业数据备份容灾设计，整机高度集成、无需额外部署配套服务器；支持本地数据备份、持续数据保护、异地容灾复制、数据归档、应急接管、恢复演练等全功能集成；设备适配医院现有虚拟化平台、物理服务器、数据库、NAS存储设备，兼容院内现有全部业务系统。

业务性能：无备份窗口，备份、恢复、演练操作不占用主机核心资源，不影响医院现有临床、收费、病案业务运行；整机支持高并发备份任务处理，适配全院多业务系统同时防护。

恢复指标：满足电子病历4级灾备标准，支持故障快速恢复，可实现核心业务短时间内恢复上线，有效规避站点故障、硬件故障、软件故障、人为误操作、病毒攻击等各类风险。

兼容性：全面适配国产操作系统、国产数据库、国产虚拟化平台，支持异构设备兼容对接，无需改造现有院内IT架构，可在线部署、无缝对接。

合规性：完全满足《电子病历应用水平分级评价标准(4级)》、GB/T 28448-2019网络安全等保2.0二级标准，适配医院评级、年审、安全测评需求。

质保服务：提供不少于3年整机免费质保服务，包含设备硬件维修、软件升级、漏洞修复、策略优化。

运维服务：提供7×24小时远程技术支持，故障快速响应，本地技术人员上门运维服务；免费提供系统调试、策略配置、人员培训、年度灾备演练指导服务。

项目交付：供应商需负责设备运输、安装、调试、对接、上线全流程服务，承担所有对接接口费用，确保设备验收合格、正常稳定运行。

	4-4
	灾备机房改造
	1
	24个月
	一、机房面积：约 50㎡（依据防静电地板 50m² 配置）

二、物理环境安全需求参数（等保二级基础要求）

2.1 机房装修系统

防静电地板

规格：600×600mm，厚度≥35mm

防静电性能：表面电阻 10⁵Ω-10⁷Ω

承载能力：极限强度≥33360N，满足服务器机柜承重要求

配套：含 100mm 高不锈钢踢脚线、30×30mm 角铁周边支架

吊顶系统

材质：铝合金微孔板，600×600mm 规格

厚度：≥0.8mm，背面贴覆吸音无纺布

龙骨：U 型 + 三角龙骨，厚度 0.8mm，表面镀锌 / 彩涂处理

吊杆：Φ6×300mm、Φ8×300mm，表面镀锌

墙面处理

工艺：机房区域墙面刷防静电乳胶漆，办公区刷普通环保乳胶漆

面积：墙面处理总面积≥135m²

防护：空调区域砌筑防水低堰，防止漏水浸泡设备

2.2 消防系统

灭火装置

类型：柜式七氟丙烷灭火装置，1 套（与原有设备兼容）
探测：配套感烟探测器、感温探测器各 1 个（与原有设备兼容）

要求：喷射时间≤10s，灭火浓度符合 GB 50370 标准

辅材：含线管、布线及原有设备移位安装

防火隔离

防火门：甲级防火门 1 樘，尺寸 1200×2100mm（双开）

闭门器：配套 1 套，具备自动关闭、延时功能

门洞：原有门洞扩大改造，满足设备搬运及消防疏散

2.3 门禁安防系统

门禁主机

显示屏：7 英寸触摸屏，支持人脸 + 指纹双认证

容量：用户 10000 个、面部 10000 张、IC 卡 10000 张、记录 30 万条

通讯：TCP/IP 协议，支持远程管理

配套：磁力锁（280kg 拉力）、开门按钮、专用电源各 1 套

视频监控

摄像机：200 万像素半球网络摄像机 3 台，支持 POE 供电

录像机：4 路网络硬盘录像机 1 套，硬盘容量≥4TB

覆盖：机房入口、机柜区域、设备操作区无死角监控

存储：录像保存时间≥90 天，支持远程调阅

三、电气与动力系统需求参数

3.1 供配电系统

防雷接地

一级防雷器：三相电源浪涌保护，Iimp=15KA（10/350μs），Uc=385V

三级防雷器：限压型保护，In≥10KA（8/20μs），Imax≥20KA

接地系统：等电位端子箱 1 个，30×3mm 铜排 18m，8×40mm 绝缘端子 18 套

接地电阻：≤1Ω，符合 GB 50174 标准

配电设备

PDU：7 套垂直 0U 型 PDU，输入 32A，输出 16A×4+10A×12，带防雷功能

线缆：网络机柜电缆 WDZ-RVV3×6mm²（56m），插座线缆 WDZ-BJV3×4mm²（30m）

桥架：强电 100×50mm、弱电 200×100mm 镀锌全封闭桥架各 10m

插座：10A 单相五孔插座 3 个，满足运维设备供电

照明系统

灯具：8 套 600×600mm LED 面板灯，功率 32W，220V 供电

开关：2 个 86 型四位双联单控开关，分区控制照明

线缆：WDZ-BJV3×2.5mm² 照明线缆 80m，PVC 线管 30m

亮度：机房区域照度≥500lux，操作区≥300lux

3.2 环境控制

精密空调

类型：1 套机架式精密空调，支持 7 个机柜散热

制冷量：≥12kW，满足 50㎡机房热密度需求

控制：温度 22±2℃，湿度 45±5%，支持远程监控

承重：8 组 GB8# 镀锌槽钢承重架（780×880×300mm），与建筑结构加固

动力环境监控

监控主机：1 台 10 寸嵌入式一体主机，支持触摸屏操作

传感器：温湿度、水浸、烟感、门磁传感器各 3 套（覆盖关键区域）

交换机：24 口非 POE 交换机 1 台，用于监控设备联网

告警：支持声光告警、短信通知、远程告警功能


